### УДК 621.313.333

многофазный электропривод переменного тока

с улучшенными виброшумовыми характеристиками

А.Н. ГОЛУБЕВ

1ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»,

Иваново, Россия

E-mail: alenikgo@yandex.ru

Авторское резюме

Состояние вопроса: Одной из важнейших задач, возникающих при разработке современных электроприводов, является улучшение их виброшумовых характеристик. В рамках традиционных трехфазных систем подходы к решению этой задачи достаточно хорошо изучены и в определенной степени себя исчерпали. Новые широкие возможности в этом плане открывает построение электромеханической системы переменного тока на основе исполнительных двигателей с увеличенным числом фаз статорной обмотки (m>3).

Материалы и методы: Использован метод исследования регулировочных характеристик m-фазного двигателя на основе спектральных векторов электромагнитных параметров, приведенных к пространственным гармоникам поля.

Результаты: Предложены многоканальные принципы построения m-фазных асинхронного и синхронного электроприводов, обеспечивающие целенаправленное формирование электромагнитного состояния исполнительного двигателя по всем его энергетическим каналам как объекта управления. Рассмотрены способы его реализации.

Выводы: Целенаправленное формирование конфигурации магнитного поля в зазоре многофазных (m>3) асинхронного и синхронного двигателей является одним из эффективных способов улучшения виброшумовых характеристик электромеханической системы за счет уменьшения тангенциальных и радиальных сил.

Ключевые слова: электропривод переменного тока, многофазный асинхронный двигатель, многофазный синхронный двигатель, временные и пространственные гармоники, тангенциальные и радиальные силы, виброшумовые характеристики.

###### MULTIPHASE AC ELECTRIC DRIVE WITH IMPROVED VIBRATION-NOISE CHARACTERISTICS

A.N. GOLUBEV

Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, Russia

E-mail: alenikgo@yandex.ru

Author's summary

Question state: One of the most important tasks that arise in the development of modern electric drives is to improve their vibration-noise characteristics. Within the framework of traditional three-phase systems, approaches to solving this problem are well studied and to a certain extent have exhausted themselves. The construction of an electromechanical alternating current system based on executive motors with an increased number of phases of the stator winding (m>3) opens up new wide possibilities in this regard.

Materials and methods: A method was used to study the adjustment characteristics of an m-phase motor based on spectral vectors of electromagnetic parameters reduced to spatial harmonics of the field.

Results: Multi-channel principles for the construction of m-phase asynchronous and synchronous electric drives are proposed, which ensure the purposeful formation of the electromagnetic state of the actuator through all its energy channels as a control object. The ways of its implementation are considered.

Conclusions: The targeted formation of the magnetic field configuration in the gap of multiphase (m>3) asynchronous and synchronous motors is one of the effective ways to improve the vibration-noise characteristics of an electromechanical system by reducing tangential and radial forces.

Key words: AC electric drive, multiphase asynchronous motor, multiphase synchronous motor, temporal and spatial harmonics, tangential and radial forces, vibration-noise characteristics.

Введение. Одной из приоритетных задач, встающих при разработке современных электроприводов (ЭП), является оптимизация их виброшумовых характеристик. Подходы к решению этой задачи в рамках традиционных трехфазных ЭП достаточно хорошо изучены и в определенной степени себя исчерпали. В то же время новые широкие возможности в этом плане открывает построение электромеханической системы (ЭМС) переменного тока на основе исполнительных асинхронных (АД) и синхронных (СД) двигателей с увеличенным числом фаз статорной обмотки (m>3). Указанное связано с двумя основными факторами. Во-первых, увеличение числа фаз при прочих равных условиях обусловливает снижение амплитуды пульсаций электромагнитного момента двигателя (при прямо пропорциональном увеличении m их частоты) [1-3], то есть уменьшению тангенциальных сил. Это связано с тем, что увеличение числа фаз статорной обмотки обусловливает разрежение спектра пространственных гармонических магнитного поля в зазоре машины в направлении устранения из него асинхронных гармоник при относительном возрастании синхронных, обусловливающих дополнительные постоянные составляющие электромагнитного момента двигателя при его питании несинусоидальным напряжением [1,4].

Иллюстрацией указанному являются полученные экспериментально зависимости относительных виброскоростей (по отношению к ее максимальному значению при f=50 Гц) от числа фаз для АД с номинальными мощностью и напряжением РН= 0,32 кВт и UН= 10,5 В (рис. 1).

Рис. 1. Кривые  относительных виброскоростей при

частотах: а – 50 Гц; б – 30 Гц; в – 2,5 Гц.

С другой стороны, увеличение числа фаз существенно расширяет возможности целенаправленного формирования конфигурации магнитного поля для снижения уровня вибраций за счет уменьшения радиальных сил, действующих на статорное кольцо и вызывающих его динамическую деформацию [6]. В статье рассматриваются подходы к  улучшению виброшумовых показателей ЭМС переменного тока, а также результаты исследований, иллюстрирующих их эффективность.

Материалы и методы. Исследования проводились для случая многоканального управления АД и СД. Как было отмечено, одной из причин возникновения вибраций являются радиальные магнитные силы, значения которых на единицу площади поверхности статора определяются по Максвеллу квадратом магнитной индукции в зазоре машины

.

Очевидно, что если пространственной кривой распределения индукции в зазоре придать форму меандра, то теоретически пульсации радиальной силы в зазоре будут отсутствовать. Для статора и ротора радиальные составляющие магнитной индукции (зазор принимается гладким и μ→∞) можно получить путем суммирования индукций отдельных фаз статора и ротора. Введя спектральный вектор электромагнитных переменных, приведенный к ν-й пространственной гармонической (m-фазная обмотка выполнена в виде m/N N-фазных симметричных групп) [5]

можно записать формулу для r-й гармонической радиальной силы [5]

n≠2kmIm(n+r)Im(n).

Здесь  и - алгебраические функции коэффициентов распределения обмоток для ν-й гармоники поля и порядка r радиальной силы [6].

C учетом уменьшения плеча радиальной силы с ростом порядка r на практике целесообразно ограничиться r≤4. Тогда с учетом целевой функции минимизации потерь

практические условия минимизации шумов [5]:

Отсюда определяются желаемые соотношения

.

Реализацию векторного принципа управле-ния АД  с улучшенными виброшумовыми пока-зателями  обеспечивает ЭП, функциональная схема которого приведена на рис. 2. Здесь для каждого из векторов тока предусмотрены два канала регулирования с регуляторами интегрального типа (БРТ). Алгоритм функционирования БКФ приведен в [5].

Расчетные значения радиальных магнитных сил для 9-фазного АД мощностью 2,5 кВт (номинальное напряжение 10,5 В) в данном ЭП приведены  в  табл.1.  Анализ показывает, что

Рис. 2. Обобщенная функциональная схема m-фазного ЭП: ФЗП, ФЗМ и ФЗС – фильтры задания потокосцепления, момента и скорости соответственно; РП, РМ и РС – регуляторы потокосцепления, момента и скорости соответственно; БД блок деления; ФНП – формирователь вектора напряжения ; ДОС – датчик обратных связей; БКП – блок координатных преобразований; БРТ – блок регуляторов токов ; ФНВ – формирователь векторов напряжений; ВКФ – блок вычисления коэффициентов усиления и фазовых сдвигов векторов токов; БЗТ – блок задания токов

Таблица 1. Значения пространственных гармоник радиальных магнитных сил в 9-фазном АД

| Режим работы | p2m отн | p4m отн |
| --- | --- | --- |
| M=MН, ω=ωН | 0,128 | 0,044 |
| M=0,1MН, ω=ωН | 0,143 | 0,055 |
| M=MН, ω=0,001ωН | 0,137 | 0,057 |
| Ограничение момента, M=2MН, ω=ωН | 0,596 | 0,204 |
| Синусоидальное питание, M=MН, ω=ωН | 1,012 | 0 |

наиболее значимая  в  плане  создания  вибраций  вторая пространственная гармоника радиальной силы в 8 раз меньше, чем при работе АД при синусоидальном питании, и в 3 раза, чем при простейшей прямоугольно-ступенчатой форме питающего напряжения. Аналогично виброскорость, обусловленная радиальными магнитными силами, также уменьшилась соответственно в 8 и 3 раза. На рис.3 приведена расчетная кривая распределения магнитной ин-

Рис. 3. Распределение магнитной индукции вдоль воздушного зазора 9-фазного АД

дукции вдоль расточки магнитопровода 9-фазного АД в векторном ЭП при номинальной нагрузке.

Как и в случае асинхронного ЭП, построение многофазной ЭМС на базе СД для наиболее полной реализации преимуществ, связанных с увеличением числа фаз статорной обмотки следует осуществлять по многоканальному принципу,  при котором каждой ν-й подструктуре m-фазного СД как объекта управления соответствует свой канал регулирования [7]. Функциональная схема такого ЭП приведена на рис. 4.

Рис. 4. Функциональная схема многофазного синхронного ЭП: РС, РТ, РТВ – регуляторы скорости, токов статора и возбуждения соответственно; ПК1, ПК2 – преобразователи координат; БН, БНВ – блоки нелинейностей; ВУ – вычислительное устройство; ДП – датчик положения ротора

Следует отметить, что для улучшения энергетических показателей спектральные векторы тока статора для ν>1 должны содержать только поперечные составляющие, то есть .

На практике для упрощения реализации ЭМС количество каналов управления можно ограничить числом, меньшим , так как энергетика СД в основном определяется низкочастотными гармоническими. С учетом этого для СД с m≥7…9 можно ограничить число каналов (), положив для высших порядков

Поставим задачу компромиссной минимизации магнитных шумов и действующего значения тока статора (при ограничении рассматриваемых гармонических) при обеспечении необходимого электромагнитного момента:

где ɸ - некоторая вспомогательная функция ().

В приведенной целевой функции учитывается только вторая гармоническая радиальной силы, определяющая основную величину вибраций СД, так как вклад гармоники r=4 в магнитный шум будет меньше в 16 раз.

Решение задачи оптимизации осуществляется по следующему алгоритму.

Сначала вычисляются составляющие  векторов тока статора, исходя из минимизации его действующего значения. Для этого вводится функция

где Lm(ν) – параметр схемы замещения m-фазного СД [8], p- число пар полюсов, λ- вспомогательная функция.

Решая уравнения и, находим выражение для задающих значений Isq(ν)

На втором этапе решается задача минимизации магнитных вибраций и тока статора с использованием функции

Решение уравнения дает заданную величину Isd(1) для принятого значения параметра φ, определяющего требуемый уровень радиальной силы.

Проведенные численные эксперименты показали эффективность предложенного алгоритма оптимизации виброшумовых характеристик СД. В частности для 9-фазного СД мощностью 2,5 кВт относительное значение суммарных амплитуд гармоник радиальных сил  (по отношению к аналогичным параметрам 3-фазного СД той же мощности, питаемого синусоидальным напряжением) при номинальной нагрузке (выбранное значение φ= 0,95) равно 0,5, а при двойном моменте на валу СД– 0,45. При Isd(1)= 0 указанные отношения соответственно равны 0,8 и 0,64.

Выводы. 1. Показано, что целенаправленное формирование конфигурации магнитного поля в зазоре многофазных (m>3) АД и СД является одним из эффективных способов улучшения виброшумовых характеристик ЭМС за счет уменьшения тангенциальных и радиальных сил.

2. Предложены структуры асинхронного и синхронного ЭП с оптимизированными виброшумовыми показателями, исследование которых показали эффективность принятых решений.

Список литературы

1. McLean G.W. Performance and design of induction motors with square-wave excitation/ McLean G.W., Nix G.F., Alwash S.R./ Proc. IEE, 1969, vol. 116, № 8. – p. 1405-1411.

2. Бражников, В.Ф. Теория установившихся электромагнитных процессов в многофазном асинхронном инверторном электроприводе: в 2 ч. / В.Ф. Бражников, Б.П. Соустин; Краснояр. ун-т. – Красноярск, 1985. – 330 с.

3. Голубев А.Н. Математическая модель синхронного двигателя с многофазной статорной обмоткой/ А.Н. Голубев, А.А. Лапин// Электротехника. – 1998. – №9. – С. 8-13.

4. Кац Ю.Г. Взаимодействие временных и пространственных гармоник в многофазной электрической машине// Вопросы теории и расчета мощных электромашинно-тиристорных комплексов. – Л.: ВНИИЭлектромаш, 1979. – С. 90-99.

5. Ананьев С.С. Построение электроприводов переменного тока с пониженным уровнем шумов/ С.С. Ананьев, А.Н. Голубев, В.А. Мартынов, В.Д. Карачев, А.В. Алейников// Электротехника. – 2015. – №5. – С. 30-35.

6. . Геллер Б. Высшие гармоники в асинхронных машинах/ Геллер Б., Гамата В./. М.: Энергия, 1981. – 352 с.

7. Голубев А.Н. Синхронный многофазный электропривод с управлением по многоканальному принципу// Вестник ИГЭУ. – 2023. – Вып. 5. – С. 62-67.

8. Голубев А.Н. Математическая модель синхронного двигателя с многофазной статорной обмоткой/ А.Н. Голубев, А.А. Лапин// Электротехника. – 1998. – №9. – С. 8-13.

References

1. McLean G.W. Performance and design of induction motors with square-wave excitation/ McLean G.W., Nix G.F., Awash S.R.// Proc. IEE, 1969, vol. 116, № 8. – p. 1405-1411.

2. 4. Brazhnikov V.F. Teoriya ustanovivshihsya elektromagnitnyh processov v mnogofaznom asinhronnom invertornom elektroprivode: v 2 ch. [Theory of steady-state electromagnetic processes in a multiphase asynchronous inverter electric drive: in 2 hours]/ V.F. Brazhnikov, B.P. Soustin; Krasnoyar. un-t. – Krasnoyarsk, 1985. – 330 s.

3. Golubev A.N. Matematicheskaya model' sinhronnogo dvigatelya s mnogofaznoj sta-tornoj obmotkoj [Mathematical model of a synchronous motor with a multiphase stator coil]/ A.N. Golubev, A.A. Lapin// Elektrotekhnika. – 1998. – №9. – S. 8-13.

4. Kac YU.G. Vzaimodejstvie vremennyh i pro-stranstvennyh garmonik v mnogofaznoj elektricheskoj mashine [nteraction of temporal and spatial harmonics in a multiphase electric machine]// Voprosy teorii i rascheta moshchnyh elektromashinno-tiristrnyh kompleksov. – L.: VNIIElektro-mash, 1979. – S. 90-99.

5.Anan'ev-S.S. Postroenie elektroprivodа peremennogo toka s ponizhennym urovnem shumov [Construction of AC electric drives with a reduced noise level]/ S.S. Anan'ev, A.N. Golubev, V.A. Martynov, V.D. Karachev, A.V. Alejnikov// Elektrotehnika. – 2015. – №5. – S. 30-35.

6. Geller B. Visshie garmoniki v asinhronnih mashinah [Higher harmonics in asynchronous machines]/ Geller B._ Gamata V./. M._ Energiya_ 1981. – 352 s.

7. Golubev A.N. Sinhronnyj mnogofaznyj elektroprivod s upravleniem po mnogo-kanal'nomu principu [Synchronous multiphase electric drive with multichannel control]// Vestnik IGEU. – 2023. – Vyp.-5. – S. 62-67.

8. Golubev A.N. Matematicheskaya model' sinhronnogo dvigatelya s mnogofaznoj sta-tornoj obmotkoj [Mathematical model of a synchronous motor with a multiphase stator coil]/ A.N. Golubev, A.A. Lapin// Elektrotehnika.-–-1998. – №9. – S. 8-13.

Сведения об авторе

## Голубев Александр Николаевич.

ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет», доктор технических наук, профессор кафедры теоретических основ электротехники и электротехнологий.

e-mail: alenikgo@yandex.ru

Author Information

#### Golubev Aleksandr Nikolaevich.

Ivanovo State Power Engineering University, Doctor of Technical Sciences, professor of the Department of Theoretical Basics of Electrotechnics and Electrotechnology.

e-mail: alenikgo@yandex.ru.